## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци  и атмосферен въздух на 20.03.2013г. беше извършена комплексна проверка на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец, гр. Враца, назначена със Заповед № 26/18.03.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в преработката на прясно мляко в кашкавал, сирене и кисело мляко и др. млечни изделия.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Водоснабдяването на обекта е от градския водопровод, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца. Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни се пречистват в локална пречиствателна станция за отпадъчни води с механично и биостъпало /ЛПСОВ/, след което се заустват гравитачно в река Лева, съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 13140084/30.09.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на “Млечен рай-2” ООД. Причиствателната станция работи  на автоматичен режим.

При осъществения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води след пускане в експлоатацията на ЛПСОВ не са регистрирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в горецитираното разрешително. Пункта за собствен мониторинг е трайно сигнализиран и е осигурен достъп до него. Собствения мониторинг се извършва от Акредитирана Лаборатория – Враца. Спазват се условията, поставени в разрешителното за заустване. В срок е представена в РИОСВ-Враца информационна карта за отпадъчните води за 2012г.

2. Отпадъци:

За пуснатите на пазара опаковки дружеството има сключен договор №0342/2012г. с Колективна организация “Екоколект” АД, гр. София и Анекс от 01. 01.2013. Изготвени са месечни справки-декларации за 2012г. и вътрешнофирмена спецификация  за 2013г. Продуктовата такса в размер на 7 500,46 лв. е заплатена до 31.12.2012г.

Суроватката се събира в метална цистерна и се предава за храна на животни.

Битовите отпадъци се събират в контейнер тип “Бобър” и се извозват от БКС-Враца на РДНО Враца-Мездра.

3. Качество на атмосферения въздух:

За технологични нужди Дружеството разполага с горивна инсталация -  парен котел THS 32/9 с номинална мощност 2,09 MW на течно гориво /мазут/. При извършените собствени периодични измервания през 2012г. и представеният Доклад, както и при извършените контролни измервания през 2013г. е установено, че  измерените концентрации на емитираните вредни вещества в отпадъчните газове- отговарят на нормите за допустими емисии съгласно чл. 21 от Наредба №1 за норми за допустими  емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /Дв, бр.64/2005г./. Горивната инсталация работи периодично и е с време на експлоатация- 90ч/средномесечно.

За производствени нужди се използват: 2 бр. хладилни инсталации, работещи с вещество нарушаващо озоновия слой  R-22 (с общо количество хладилен агент 16 кг.) и 12бр. хладилни инсталации работещи с флуориран парников газ R-404А (с общо количество на хладилния агент 127 кг.), като 1бр. хладилна инсталация работеща с  (ФПГ) R-404А в количество 30кг. е с преустановена дейност от 17.11.2012г., като количеството хладилен агент не е изтеглено.

Водят се досиета за състоянието на хладилните инсталации съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и чл. 5, ал. 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/ 2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. В срок в РИОСВ- Враца са представени справки-отчети за 2012г. съгласно изискванията на Приложение № 6 към горецитираните наредби.

През изтеклата 2012г. година  не е извършено допълване с хладилен агент на инсталациите и същите се обслужват от сервиз: “Технофрига” ЕООД, гр. Пловдив,   притежаващ документ за правоспособност № 2064/ 09.04.2012г. на ББКМ.

При проверката не се констатираха нарушения на екологичното законодателство.