Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и вреден физичен фактор отпадъци на 10.10.2011г. беше извършена комплексна проверка на птицекланица ”Чикас” ООД, гр. Враца. Дружеството извършва кланична дейност на ишлеме и за собствени нужди, като пуска опаковани продукти на пазара. Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Въздух :

За производствени нужди се използва 1бр. хладилна инсталация (шокова минусова камера) работеща с флуориран парников газ (ФПГ) R 404А- в количество на газа 15 кг. Води се досие за състоянието на хладилната инсталация, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Хладилната инсталация се поддържа от ЕТ “Кварт-Крум Туртански” гр. Враца, като лицата обслужващи я притежават документ за правоспособност издаден от ББКМ-София. През 2011г. не е извършван ремонт на инсталацията и допълване с фреон. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2010г., относно използваните количества фреон за допълване в хладилната инсталация, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

За производствени нужди се използва 1 бр.  котел тип VIADRUS-G 300 на гориво нафта с  капацитетна мощност от 142 кW до 261 кW (под 500 кW) и с време на експлоатация 2 часа среднодневно.

2. Води:

За питейно-битови  и производствени нужди обектът е водоснабден от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “В и К” ООД, гр. Враца. Производствените отпадъчни води се пречистват в мазниноуловители изградени към всяко производствено помещение и система от последователно свързани бетонови утаители, след което се заустват в колектор на градската канализация за пречистване в ГПСОВ-Враца.

- Фактор “Отпадъци”:

Фирмата пуска на пазара опакована продукция от месец август 2011г. и заплаща продуктова такса на ПУДООС. В момента на проверката не бяха представени: вътрешно-фирмена спецификация  за 2011г., месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за месеци август и септември 2011г. и копия от платежните документи за платена продуктова такса.

От дейността се генерират  производствени отпадъци-перушина и субпродукти. Същите се съхраняват в камера и се извозват от екарисаж “Брамас”, гр. Шумен. Костите се пакетират и продават за храна на животни.

Битовите отпадъци се събират в 1 бр. контейнер 4м3  и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.

Въз основа на извършената проверка и направените констатации е дадено следното

Придписание:

1. Да се представи в РИОСВ-Враца вътрешно-фирмена спецификация  за 2011г. (Приложение №12), месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за месеци август и септември 2011г. и копия от платежни документи за преведена продуктова такса на ПУДООС.