## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Ню текс” EАД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

## Във връзка със Заповед №16/06.03.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца на 07.03.2012г. е извършена комплексна проверка на  “Ню текс” АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води, отпадъци и  шум.

Дружеството е специализирано в производство на памучни тъкани и шевни изделия. Работи с намален капацитет- 5дни месечно.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Опазване чистотата на въздух:

1. Дружеството разполага с 1бр. инсталация за производство на текстил, категоризирана съгласно Наредба №7 за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /обн. Дв, бр.96/2003г./ към Дейност №3. В РИОСВ- Враца е представена информация за консумацията на разтворители и количествата вложени разтворители през 2011г. Използваните количества ЛОС са под 1т/год и са под долните прагови стойности за  такъв род дейност /30т/год/. Изполваните продукти съдържащи ЛОС са: бои на водна основа, лепила, фиксатори, обезмаслители и оцетна киселина.

2. Дружеството разполага с парова централа оборудвана с 2бр. ПКМГ-12 и 1бр. ПКМГ-4 с обща мощност 21,5 МVV на гориво природен газ.  Направени са постъпки до РО “ИДТН” гр. Враца за временно спиране на котли: 1бр.ПКМГ-12 и ПКМГ-4 поради намален производствен режим. В момента на проверката горивна инсталация към паровата централа   не работи поради липса на технологична необходимост. За производствени нужди се използва котел №4 ПКМГ-12 на гориво природен газ с време на експлоатация около 50ч/средномесечно.През 2011г. е работила 1бр. горивна инсталация ПКМГ-12. Дружеството не е провело емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от действащата горивна инсталация с номинална мощност над 0,5МW, съгласно изискванията на чл. 31, ал.1, т.2 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  (обн. ДВ, бр. 31/1999г.), а именно- собственикът на обекта извършва собствени периодични измервания не по- малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Последният емисионен контрол- собствени периодични измервания е извършен от дружеството  на 22.12.2009г. (съгласно представен и утвърден  в  РИОСВ- Враца - Доклад №1/2009г. ).Протоколи от собствени измервания, извършени след 01.01.2010г. и до момента на проверката- 07.03.2012г. не са представяни  и няма данни за извършен такъв контрол..

С тези действия Дружеството не е изпълнило изискванията на чл.18, т.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996г.).

Опазване на водите:

За производствени нужди и охлаждане се използва вода от язовир “Крапец”съгласно договор с концесионера. Производствените отпадъчни води след пречистване в локална пречиствателна станция за отпадни води /ЛПСОВ/ са заустени гравитачно в колектор на ГК-Мездра. При извършен контролен мониторинг на отпадъчни води през 2011г. към колектора на ГК-Мездра не е имало отток. Площадковата канализация е с достатъчен обем за събиране на отпадъчните води, формирани вследствие на дейността. Поставената пломба от РИОСВ- Враца на савак на байпасния канал на авариен изход на ЛПСОВ не е нарушена, но е корозирала.

Управление на отпадъците:

За дейности с отпадъци дружеството има издаден от РИОСВ-Враца Регистрационен документ с № 05-РД-51-00/30.05.2008г. Производствените отпадъци (конци, текстилен мъх и парчета плат) се съхраняват на обособена площадка до пречиствателната станция на обекта. Същите се извозват периодично от ОбП ”Чистота”, гр. Мездра на РДНО-Враца-Мездра.

За пуснатите на пазара опаковани стоки- фирмата има сключен договор с колективна организация  (КО) “Екоколект” АД, гр.София. Представени са изготвени месечни справки-декларации за 2011г. и  месеци 01. и 02.2012г. Не е заплатена продуктова такса към КО в размер на 437,23лв. за периода 2011г. и 01м. 2012г. Битовите отпадъци се събират в 3бр. контейнери тип “Бобър” и  се извозват на РДНО-Враца-Мездра.

Фактор “Шум”:

При извършени през 2011г. съвместно с АРЛ- Враца замервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на Дружеството, не са установени  наднормени нива на шум по границите на промишления източник /14бр. пункта / и мястото на въздействие /най- близко отстоящата жилищна сграда/ съгласно изискванията на  Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /Дв, бр. 58/2006г./.

Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:

Дадени Придписания:

1. На основание чл.18, т.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. Дв, бр.45/1996г./ и  чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. Дв, бр.31/1999г./ е необходимо собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове- да бъде извършвано не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Такива замервания на паровата Ви централа не са извършвани през 2010 и 2011г. Необходимо е през 2012г. извършването на собствени периодични измервания на действащата горивна инсталация на територията на централата.  Измерванията  трябва да бъдат извършени от Акредитирана Лаборатория.

2. Да се заплати дължимата продуктова такса към колективна организация “Екоколект”АД, гр. София и се представи копие от платежно нареждане в РИОСВ-Враца.

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на дадените предписания.