## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Враца

## РЕШЕНИЕ

№ 05-РД-161-01 от 31.07.2017 г.

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление вх. № В-1622 от 05.07.2017 г. и внесена допълнителна информация с вх. № В-1622 от 28.07.2017 г.

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ                                                № 05-РД-161-00 от 22.06.2016 г.

на „МАЛИНОВЕЦ ЕНЕРДЖИ ” ООД

###### ЕИК: 131016683

седалище и адрес на управлението: област София - град, община Столична, гр. София, район Сердика, кв. Бенковски, ул. „Оралица” № 29

лице, управляващо дружеството: Владислав Тошков Григоров

служ. тел.: 0888 232 320; 0886 242 427; 02/936 71 74

факс:  02/8936 70 11

електронна поща: office@malinovec-eer.com

I. Разрешават се следните промени:

- Промяна на лицето, представляващо дружеството:

Лицето Виктория Данчева Данкова се заменя с Владислав Тошков Григоров в качеството на Управител на „Малиновец Енерджи“ ООД, съгласно вписване в Търговския регистър от 15.11.2016 г. и Удостоверение № 20161115110514/15.11.2016 г. от Агенция по вписвания

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 05-ДО-161-00 от 22.06.2016 г. и издавам следното разрешение:

А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: с. Царевец, община Мездра, област Враца, ПИ  № 136010, местност „Трохала“, площ 13,301 дка, от които 1/2  идеална част, собственост на „Малиновец Енерджи“ ООД.

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани | Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им - R13; Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 - R 12; Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация - R3; | 11 000 | Юридически и физически лица и собствен отпадък |
| 2 | 02 01 06 | Животински изпражнения, урина и тор (вкл.използвана слама) | Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им - R13; Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 - R 12; Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация - R3; | 18 000 | Юридически и физически лица и собствен отпадък |
| 3 | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им - R13; Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 - R 12; Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация - R3; | 2 750 | Юридически лица |

II. Mетоди  и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

На територията на имот ПИ № 136010 в землището на с.Царевец, общ. Мездра, обл.Враца е изградена Инсталация с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с електрическа мощност 1200 kW, собственост на „Малиновец Енерджи" ООД, гр.София.

Производство па биогаз

Инсталацията за биогаз е за анаеробно третиране на смес от растителни, животински субстанции и утайки от пречистване на отпадъчни води от чието общо тегло животинския тор е не по-малко от 50 на сто. Годишно в инсталацията ще се преработват 31 750 т материал.

Подаване па захранващия субстрат

Животинският тор и царевичният силаж се доставят до инсталацията за биогаз с камион. Животинският тор се подава в приемен резервоар за течен субстрат. Този приемник е буферен резервоар за подаване на течен захранващ субстрат в инсталацията за биогаз. Резервоарът е оборудван с потопяем смесител, потопяема помпа и е покрит за максимално намаляване на миризмите.

Царевичният силаж се зарежда в контейнер. Той се захранва два пъти дневно. Входящият захранващ субстрат се смесва автоматично с течния захранващ субстрат от приемния резервоар и се изпомпва в първичния ферментатор.

Утайките от пречистване на отпадъчни води се зареждат в приемен резервоар за течен субстрат при тяхната доставка.

Първична ферментация

Основната ферментация и получаване на биогаз се извършва в първичния ферментатор. Той е с обем 1 781 м3 (диаметър 18 м и височина 8 м). Времето за хидравлично задържане на захранващия субстрат е 72 дни. Нивото във ферментатора е почти постоянно. Подаваната във ферментатора свежа захранваща среда измества ферментиралата материя във вторичния ферментатор чрез комбинация от шибърни вентили, тръби и помпи.

Материалът във ферментатора се размесва непрекъснато посредством бъркалки монтирани на стените.

Температурата във ферментатора е до 50°С (термофилни резервоари), която се поддържа постоянна чрез отвеждане на нагорещена вода от сградата за производство на топло и електроенергия по тръби до топлообменник, разположен в помпената зала. Топлообменът се извършва чрез прокарване на ферментиращия материал от първичния ферментатор през топлообменника.

Вторична ферментация

Вторичният ферментатор е резервоар за съхраняване на захранващата среда и е снабден с покривна конструкция с двумембранен газголдер.

Резервоарът е с възможност за съхраняване на около 3000 м3 биогаз. Това позволява времепрестой на произведения газ над 3-4 часа.

Вторичният ферментатор е снабден с четири потопяеми смесителя за хомогенизиране на средата. Поради ниското съдържание на твърда фаза във ферментиращата среда, бъркалките работят непрекъснато.Оборудван е с вентил за високо налягане/подналягане. Вентилът регулира налягането само в случай на повишено или понижено налягане в резервоара, за да не се допусне разрушаването на самия резервоар или на неговото оборудване.

Система за газ

Газовият когенератор, монтиран в машинната зала на сградата, произвежда електроенергия и гореща вода. Електроенергията се подава в обществената мрежа. Горещата вода се използва в топлообменника за осигуряване на термофилни условия на средата във ферментаторите.

Цялото количество биогаз се подава от газголдера на вторичния ферментатор в газовия двигател чрез компресор. Осигурено е активно отстраняване на кондензата за защита на двигателя за биогаз и кондензната вода от изсушения биогаз се събира в кондезна шахта, откъдето при достигане на предварително зададено максимално ниво в нея се изпомпва във вторичният ферментатор.

Комбинираната инсталация за производство на топлинна енергия и електрическа енергия е построена за работа с биогаз и получаване на електроенегия 1200 kW и топлинна енергия до 1216 kW (когенератор), монтирана в сграда с нагнетателен компресор за осигуряване на необходимото налягане, с двигател и генератор, предпазни устройства, охладител и електротабло, както и устройства за дистанционно управление.

Комбинираната инсталация за производство на топло- и електроенергия (когенератор) е оборудвана с комин за отвеждане на отработените газове. На димоотвода е монтиран шумозаглушител. Ако газовият двигател не работи (поради авария, обслужване или ремонт), излишният биогаз се изгаря на авариен факел.

Система за управление на технологичния процес

Всички важни позиции на инсталацията за биогаз се управляват чрез електроизмервателни устройства. Контролните устройства в особено чувствителните секции са дублирани. Измерваните стойности се отчитат в системата за управление на технологичния процес. Тя събира, анализира и визуализира данните и управлява машините и двигателите според програмирани команди. Много от операциите се извършват автоматично.

Тръбни разводки

Монтирани са надземни тръби за биогаз от неръждаема стомана. Положени са и подземни тръби за биогаз и захранващ субстрат от полиетилен с висока плътност. Използваните на закрито тръби за захранващата среда са изработени от въглеродна стомана. Трасетата на тръбопроводите са изпълнени съгласно одобрения проект и за минимални загуби на налягане.

Обработка и съхраняване на вторичната биомаса

Извеждане на вторичната биомаса от вторичния ферментатор:

Вторичната биомаса от биогазовата инсталация се подава за обработка и съхранение в стопанството за съхраняване на вторична биомаса.

Веднага след вторичния ферментатор е монтиран авариен механичен шибърен кран. Непосредствено преди приемния резервоар за тор е монтиран кран с електрозадвижване, чрез който става оперативното изпразване на вторичната биомаса от вторичния ферментатор.

Системата функционира по следния начин: при отваряне на крана вторичната маса започва да постъпва в приемния резервоар. Посредством помпа масата се подава под налягане към сепаратора. Сепараторът е монтиран над нивото на горния ръб на резервоара за течен тор.Отделената течна фракция на самотек изтича в резервоара за течен тор с обем

3 936 м3. Резервоарът е снабден с изпразваща система за товарене.

Твърдата фракция пада върху площадка за съхранение и посредством фронтален товарач същата се товари и извозва.

Изнасяне на течната и твърдата фракция на полето:

Осигурени са вместимости за съхраняване както следва: 80 дневно на течната и 180 дни на твърдата фракции. Тогава, когато условията позволяват, торовата маса се използва за наторяване на обработваеми земи, чрез изнасяне и разхвърляне (разливане).

Твърдата фракция се товари на тороразхвърлящи ремаркета посредством челен товарач, след което се транспортира и разхвърля равномерно на съответните площи.

Течната фракция се транспортира до полето посредством цистерни. За целта до събирателния резервоар е монтирана система за напълване на тези цистерни.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- 2.1 Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея;

- Да е снабдена с противопожарно оборудване и се осигурят съответните условия за пожарна безопасност;

- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

- 2.2 Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

На площадката за третиране на отпадъци да се обособяват следните функционални зони:

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна;

- основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;

- спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на отпадъците преди основната дейност по третирането им;

- складова зона;

- обслужваща (административно-битова) зона.

3.  Дейностите по оползотворяване на отпадъците да се извършват в съответствие със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда;

4. При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица да осигуряват необходимите мерки за предотвратяване на аварийни ситуации.

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ-Враца пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА

Директор на РИОСВ - Враца