УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Гарант“ АД, гр. Бяла Слатина, производство на хидравлични изделия

Дата на извършване на проверката: 19.05.2026 г.

Място на извършване на проверката: с. Търнак, общ. Бяла Слатина

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;

- Отпадъци;

- Опасни химични вещества.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 48/14.05.2026 г. на Директора на РИОСВ – Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-  Производствени  помещения, пречиствателна станция за отпадъчни води, площадки за събиране и съхраняване на отпадъци, Б-Б кубове, галваничен цех и др.

- Документи: отчетни книги, договори за предаване на отпадъци, Разрешителни за водоползване и др.

I. Води

Контрол по Закона за водите

За питейни и битови нужди предприятието се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина.

За производствени нужди се използва вода от собствен подземен водоизточник – „Шахтов кладенец 2-Гарант-Бяла Слатина“, за който дружеството притежава Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591346/28.09.2021 г., издадено от БДДР - Плевен, със срок на действие до 28.09.2027 г.

На производствената площадка се формират три потока отпадъчни води – производствени, битово-фекални отпадъчни и дъждовни. Смесеният поток от производствени, битово-фекални отпадъчни и дъждовни води се зауства в колектор на градската канализация на база сключен договор с „В и К“ ООД, от където се отвеждат за пречистване към ПСОВ - Бяла Слатина.

II. Отпадъци

Контрол по Закон за управление на отпадъците

От дейността на дружеството се образуват различни по вид производствени отпадъци в зависимост от технологичните процеси.

При обработката на металните елементи се образуват стърготини, стружки и изрезки от черни метали  с код 12 01 01, и стърготини, стружки и изрезки от цветни метали  с код 12 01 03. Отпадъците се събират в метални контейнери, разположени до всяка машина в производствените помещения и при запълване на съдовете се транспортират за временно съхранение на изградена за целта бетонирана и обозначена площадка. Площадката е разделена на три секции, като две от тях се ползват за временно съхранение на отпадъците от черни метали и една за генерираните отпадъци от цветни метали.

От механична и закалочна дейност на металите се образуват отпадъци с код и наименование 19 02 06 - утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 и код 19 08 13* - утайки, съдържащи опасни вещества от други видове на пречистване на промишлени отпадъчни води. На оператора е разрешено съхранение на двата кода отпадъци, с код на дейност D4 в количество по 5 т. годишно, съгласно актуално Разрешително за дейности с отпадъци № 05-ДО-221-00/11.05.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ – Враца.  Отпадъците се събират в бетонирана яма с вместимост около 150 м3 (приблизително 150 т. съотнесено към чиста вода).

Съгласно по-горе цитираното разрешително на дружеството е разрешено постоянно съхраняване/съхраняване в Б-Б куб с код D12 за посочения отпадък. Б-Б кубовете са разположени на бетонирана площадка. Единият е  запечатан през месец октомври 2015 г., а вторият не е запълнен, заграден е  с метална ограда, с ограничен достъп. Наличните отпадъци се съхраняват в затворени пластмасови варели, които са подредени на две нива. Достъп до него има единствено отговорно длъжностно лице, в чиито служебни задължения са включени дейностите с отпадъка.

Обработката с цианид е прекратена през 2020 г., в резултат на което отпадъци генерирани от тази технология на обработка не се образуват.

Процесите по закаляване се извършват посредством вакуумна установка за термично закаляване (при 900 градуса) в закаловъчно масло (МV 4 – с доставчик „Инса“). При подмяната на маслото във вакуумната установка се образува отпадък с код и наименование 13 02 08* -  други моторни и смазочни масла за зъбни предавки.

Производствените отпадъци периодично се предават на  фирми притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. с изм. и доп.). В съответствие с нормативните разпоредби, при предаване на опасни отпадъци се изготвя Идентификационен документ  и екземпляр от същия се предоставя в инспекцията след оформяне от краен получател.

Битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“ и същите се обслужват по предварително изготвен и утвърден график /ежеседмично/ от Общинско предприятие „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина.

Оператора има направена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ и отчетността се води посредством електронната платформа. Изпратени са в срок Годишни отчети за отпадъците за 2025 г. в ИАОС посредством НИСО.

II. Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

В РИОСВ - Враца е постъпило писмо-справка от която е видно че всички употребявани химични вещества в дружеството е свързана с дейностите в „галваничен участък“ – оксидация, фосфатиране, поцинковане и пасивиране.

По време на проверката са представени информационни листове за безопасност на използваните в производството химични вещества. Производители на използваните химикали са страни - членки на Европейския съюз.

Фирмата се явява потребител надолу по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Предоставени са работни инструкции за начина на употреба на всяко вещество.

Използваните химични вещества в отделните участъци се съхраняват в склад „Химикали“, който е изцяло закрит с площ от 15 кв. м., и е с ограничен и контролиран достъп в участък „Галваничен“.

Оператора е представил в инспекцията доклад от извършена класификация на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не са констатирани несъответствия с действащите нормативни разпоредби на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда и поставените условия в издаденото разрешение за дейности с отпадъци на дружеството.