УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект:  "Месер България" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 06.03.2026 г.

Място на извършване на проверката: "Месер България" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-Химични вещества и смеси;

-Атмосферен въздух.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №25/05.03.2026 г.  на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2026 г.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

-Закон за чистотата на атмосферния въздух;

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-Производствена площадка- предприятие за внос и търговия на технически газове и хладилни агенти;

-Документи- информационни листове за безопасност.

1.Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.). Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент /ЕО/1272/2008 (CLP).

На площадката на фирмата се разфасоват и съхраняват аргон, азот, въглероден диоксид и технически кислород, както и газови смеси. Съхраняват се също хелий, водород и ацетилен.

В сградите за разфасовка на техническите газове има четири пълначни линии за азот, аргон, кислород и въглероден двуокис със външни технически съоръжения (три метални вертикални, вакумно изолирани (криогенни) резервоари за течен азот, течен аргон и течен кислород и един резервоар за въглероден двуокис). Всички газове и газови смеси са освободени от регистрация съгласно приложение №4 към чл. 2 параграф 7 буква А и приложение №5 към чл.2 параграф 7, буква Б от Регламент (ЕО)№1907/2006 REACH. Представен е Доклад от извършената класификация по чл.103 от Закона за опазване на околната среда като фирмата не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. С писмо в РИОСВ- Враца е представена Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси на "Месер България" ЕООД. Представени са също и Информационни листове за безопасност на всички вещества и смеси във фирмата.

2. Атмосферен въздух

Контрол по Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996г., с изм. и доп.), Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.), Регламент (ЕС) №2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 и  Регламент (ЕС) 2024/590 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

Към момента на проверката няма наличен хладилен агент, който попада в обхвата на Регламент (ЕС) №2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014.  От началото на годината е закупена 1 бутилка от 10 кг с хладилен агент R410A. Доставени са на крайни клиенти 3 бутилки от по 10 кг хладилен агент R410A и е бракувана 1 бутилка, която при проверката се е оказала празна. Използваните бутилки са за многократна употреба.

Не са установени хладилни агенти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2024/590 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

В срок е въведена информацията за дистрибутираните през 2025 г. количества хладилни агенти в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискванията на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017 г., изм. и доп.).

Констатации от проверката: При извършената проверка не е констатирано несъответствие с действащото екологично законодателство.