УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „О.М.С САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 22.05.2026 г.

Място на извършване на проверката: гр. Враца, местност „Гладно поле“, ул. „Оряховско шосе“ № 36

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Фактор „отпадъци“;

- Компонент „въздух“.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 49/14.05.2026 г. на Директора на РИОСВ – Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Производствена площадка, участък  за третиране на метални стружки;

- Документи – разрешение за дейности с отпадъци, договори, досие на климатичната система и други.

I. Фактор „отпадъци“

Контрол по Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове

Дружеството е специализирано в производство на сферични кранове. Необходимата суровина за производството се доставя от Италия. В производственото предприятие се извършва механична обработка и монтаж на изделията, след което се връщат в Италия за допълнителна обработка и реализация на пазара.

От дейността на дружеството се образуват производствени отпадъци и в съответствие с изискванията на чл. 4 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.) дружеството е изготвило работни листа за класификация на отпадъци и същите са утвърдени от РИОСВ – Враца.

На производствената площадка са обособени и обозначени зони за временно разделно събиране и съхранение на образуваните производствени отпадъци.

На територията на производственото предприятие се експлоатира и инсталация за третиране на метални стружки. За дейностите по третиране на отпадъци от черни метали дружеството има издадено от Директора на РИОСВ – Враца Решение № 05-ДО-257-00 от 13.02.2023 г.

Металните стружки, образувани от производствения процес се събират и съхраняват на обособено за целта място, разделени по видове в зависимост от вида на сплавите (инокс, дуплекс, инконел). Третирането им се осъществява, в съответствие с описаните методи и технологии в издаденото разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците на дружеството.

От издаването на разрешителния документ до момента на проверката в инсталацията са третирани само собствени производствени отпадъци (метални стружки) на мястото на образуване. На производствената площадка не са приемани и не са третирани метални стружки с произход от други юридически лица.

Част от генерираните производствени отпадъци се предават на юридически лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Дружеството е вписано в Публичен регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО.

Оператора има направена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ и отчетността се води посредством електронната платформа. В срок са подадени приложимите за дейността на дружеството годишни отчети за 2025 г. вкл. и с нулеви количества. Оператора е уведомен за задължението му за водене на отчетните книги през НИСО и при нулеви количества отпадъци.

Съгласно предоставената информация от присъстващия представител на дружеството по време на проверката, от фирмата са предприети необходимите действия към финансовата институция за издаване на подновени и/или промени към вече издадените БГ, с които срока на действието им да бъде удължен.

Битовите отпадъци се събират в метален контейнер  с вместимост 4 м³ и същия се обслужва по график от Общинско предприятие БКС – Враца.

II. Компонент „въздух“

Контрол по  Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) /ЗЧАВ/ и подзаконовите нормативни актове

На територията на обекта е монтирана термопомпа (охладител)  заредена с хладилен агент R410A.

Оператора е представил досие, подписано и заверено от сервизния техник съгласно изискванията на чл. 29 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.). Проверки за течове на оборудването е извършено от сервизен техник, притежаващ сертификат за правоспособност първа категория издаден от ББКМ, с валидност до 31.03.2030 г.

Оператора е подал чрез Информационната система за ФПГ годишен отчет за 2025 г., касаеш дейността на използваното стационарно хладилно и климатично оборудване.

Дружеството е информирано, че при подмяна на хладилно, климатично и друго оборудване съдържащо ФПГ, както и при допълване на оборудването с хладилен агент в отчета, който се подава в ИС за ФПГ задължително трябва да се подаде количеството хладилен агент, което е извлечено от оборудването или съответно допълнено. Информацията се подава от оператора и от сервизната фирма едновременно, за един и същи период. Задължение за подаването и имат и операторите и сервизните фирми.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

Към момента на проверката не са констатирани несъответствия с действащите разпоредби на екологичното законодателство и поставените условия в издаденото разрешение на дружеството.