УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Председник“ ООД, с. Бели Извор, общ. Враца

Дата на извършване на проверката: 21.04.2026 г.

Място на извършване на проверката:  с. Бели Извор, общ. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-  Почви;

-  Води.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 42/20.04.2026 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-	Закон за почвите;

-    Закон за водите.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-   Работна площадка на цех за обработка на скалнооблицовъчни материали.

Води

Контрол по Закона за водите

Водоснабдяването на обекта се осъществява от селищната водопроводна система на база сключен договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца.

Производствените отпадъчни води са включени в оборотен цикъл и се пречистват в локално пречиствателно съоръжение. Използва се флокулант за утаяване на твърдите частици.

Битово-фекалните отпадъчни води се събират в изгребна яма. В момента на проверката е представена фактура за почистване на изгребната яма.

Почви

Контрол по Закон за почвите

Формираният при пречистването шлам минава през филтър преса и полусух се депонира на обособена бетонирана площадка в границите на цеха.

Технологичния отпадък /изрезки/ се депонира на терен в съседство на площадката с шлама.

Депонираните шлам и изрезки периодично се извозват на кариера „Требежа“, в землището на с. Горна Кремена с концесионер „Председник“ ООД.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие съгласно екологичното законодателство.