С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на експериментален (проучвателен) сондаж за тестово инжектиране на въглероден диоксид в хидрогеоложки структури, части от геоложки структури, трайно неподходящи за други цели“, в поземлен имот 23618.129.1, землище с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител „Холсим БелиНетЗиро Сторидж“ ЕАД, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда прокарването на експериментален (проучвателен) сондаж на дълбочина 1500 м и тестово инжектиране на 10 Кt чист СО2 в долнокредна, високоминерализирана, антиклинална хидрогеоложка структура в района на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Сондажната площадка ще бъде разположена в поземлен имот с идентификатор 23618.129.1, с площ от 16 711 кв.м, местност „Циганчака“, находящ се в землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, собственост на „Холсим България“ АД. За нуждите на ИП между собственика и „Холсим БелиНетЗиро Сторидж“ ЕАД е сключен договор за учредяване на  право на ползване.

ИП е част от научноизследователски проект № 101136122 „Разработване на демонстрационен проект за транспорт и инжектиране на въглероден диоксид (СО2) в Източна Европа – Eastern Lights“, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия, в който „Холсим БелиНетЗиро Сторидж“ ЕАД е партньор. Основната цел на проекта чрез демонстрация и задълбочени научни изследвания да се проучат възможностите за транспорт и инжектиране на СО2 в подходящи геоложки формации.

В изпълнение на дейностите по проект „Eastern Lights“ е проведено проучване на територията на Северозападна България, с цел намиране на подходящо място за изпълнение на ИП. Предвид проведените геоложки и хидрогеоложки проучвания и съгласно технологичните изисквания е избрано местоположението на сондажа в землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина. Сондаж Р-6 Драшан ще бъде с дълбочина 1500 м и ще достигне до антиклинални хидрогеоложки структури с долнокредни високоминерализирани води, трайно неподходящи за други цели. След достигане на проектната дълбочина, през сондажа, за целите на експеримента, ще бъдат инжектирани 10 Кt СО2, като през цялото време, посредством поставени сензори, ще бъде следено взаимодействието му със скалните разновидности. В обхвата на изследванията се включва детайлно изучаване на хидродинамичните свойства и химичния състав на пластовите води, както и потвърждаване наличието на затворена капанираща структура, подходяща за съхранение на СО2. Ще бъдат определени максимално допустимите налягания за нагнетяване, както и общата оценка на допустимите обеми за инжектиране. Сондажът ще изпълнява и мониторингова функция, като в задтръбното пространство и вътре в него ще бъдат инсталирани сензорни системи.

С оглед оценка на инженерно-геоложките условия в рамките на сондажната площадка се планира прокарване на инженерно-геоложки сондаж (ИГС), чрез който да се установи наличието на каверни под повърхността на малка дълбочина. Дълбочината на сондажа ще е 50 м. В зависимост от получените резултати ще се използват различни методи – полеви, лабораторни и изчислителни. След приключването на изследванията ИГС ще се преоборудва като мониторингов сондаж.

За осигуряване на достъп до сондажната апаратура и сервизни съоръжения ще се изгради път. Планира се използването на съществуващи полски пътища, които ще бъдат подсилени с трошен камък. Подготовката на терена включва изземване и съхранение на хумусния слой, подравняване  и застилане с трошен камък в различни фракции. За целите на сондажната дейност ще бъде монтирана и впоследствие демонтирана сондова апаратура и съоръжения към нея. Апаратурата ще бъде захранвана с дизелови агрегати. Процесът на сондиране ще се контролира от мониторингова стая. С оглед постигане на целите на сондажа се предвижда провеждане на ядково сондиране по схема. При достигане на дълбочина от 120 м, на всеки 50 м до приблизително 1000 м дълбочина ще се извлича по един ядков рейс. Под тази дълбочина се предвижда пълно 100% ядково сондиране с цел осигуряване на непрекъсната информация за литоложкия и структурен строеж на разреза. През цялото време на сондиране на площадката ще присъства полева лаборатория за провеждане на различни видове изследвания. Всички сондажни съоръжения ще бъдат проверяване периодично.

Всички видове отпадъци, които се образуват на площадката ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците. Не се очаква образуване и съхранение на опасни отпадъци.

За питейни нужди ще се осигури бутилирана вода. Водата използвана по време на сондажните дейности ще преминава през процес на пречистване и ще се използва отново за тази цел. Не се очаква по време на изпълнение на дейностите на ИП да бъдат засегнати повърхностни и подземни води. По време на експлоатацията на сондажа ще се осигурят химически тоалетни.

Очакват се минимални прахови емисии в горещо и сухо време при подготовката на сондажната площадка. С цел  намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух се предвижда площадката да се оросява с водоноски.

Преди започване на сондажните дейности ще се извърши оценка на биоразнообразието.

След приключване на сондажните дейности, площите засегнати от ИП ще бъдат възстановени. Хумусния слой, който е депониран в рамките на площадката, ще бъде разстелен обратно посредством булдозери. Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация.

Използваните по време сондирането реагенти ще се съхраняват в складово помещение и/или изолирана площадка. За използваните горива, необходими за агрегатите, се предвижда монтаж на цистерни с капацитет 20 тона, на специално обозначени места, с непропусклива подова настилка.

Дейностите по изпълнение на ИП ще бъдат с продължителност 18-16 месеца.

Инвестиционно предложение попада в обхвата т. 2, буква „г“, от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно изискванията на чл. 4 а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) - Плевен за становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ - Враца становище на БДДР, реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките  определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г., и спрямо Закона за водите (ЗВ) и наредбите към него, в т.ч.:

- Дейностите свързани с инжектиране на въглероден диоксид в геоложки структури подлежат на разрешителен режим при спазване изискванията на чл. 52 от ЗВ и при спазване на разпоредбите на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1);

- За ИГС, който ще се използва като мониторингов сондаж на подземнотo водно тяло с код BG1G0000K2S037 следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 58, т.5 от ЗВ и чл. 89 и т. 9 от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 4 от Наредба № 1.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената справка се установи, че мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположените защитени зони, са: BG0000332 “Карлуковски карст” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) – на 200 м и BG0001014 "Карлуково" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329 от 31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 25.06.2021 г.) – на 700 м разстояние. Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до: община Бяла Слатина, кметство с. Драшан и БДДР – Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 31.03.2026 г./